Compte rendu technique : Flash et configuration d'un Raspberry Pi

Nom : Walid Djeghiour

Projet : Configuration d'un Raspberry Pi

Date : 13 Juin 2025

# Objectif

Flasher un système d'exploitation Raspberry Pi OS sur une mémoire eMMC intégrée à un Raspberry Pi avec écran tactile, à l'aide d'un MacBook Pro (architecture ARM64), et vérifier le fonctionnement en SSH .

# Matériel utilisé

- Raspberry Pi (avec eMMC soudée et écran tactile)

- MacBook Pro ARM64 (macOS Sonoma)

- Câble USB-C (données + alimentation)

- Freebox (réseau local)

# Problèmes rencontrés et solutions

## Erreur de compilation `rpiboot` : architecture incompatible

Lancer un shell ARM64 :
arch -arm64 zsh

## `libusb.h` introuvable

Ajouter le chemin pkg-config :
export PKG_CONFIG_PATH="/opt/homebrew/lib/pkgconfig"

## Pas de détection eMMC / rpiboot tourne en boucle

Débrancher tous les câbles, remettre le jumper BOOT → GND, rebrancher uniquement le câble USB-C

## Message « Si le raspberry que vous avez connecté n'est pas lisible »

Cliquer sur « Ignorer »

## Connexion SSH impossible (Permission denied)

Activer SSH et définir un mot de passe dans Raspberry Pi Imager

## Aucune IP trouvée sur le réseau

Brancher le câble RJ45, puis scanner avec :
nmap -sn 192.168.1.0/24

# Procédure complète réalisée

Compilation de rpiboot :

git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
arch -arm64 zsh
export PKG_CONFIG_PATH="/opt/homebrew/lib/pkgconfig"
make clean && make
sudo ./rpiboot

Flash via Raspberry Pi Imager :

1. Choisir OS : Raspberry Pi OS (64-bit)
2. Choisir Stockage : RPi-MSD-0001 Media
3. Options avancées (Ctrl+Shift+X) :
   - Utilisateur : pi
   - Mot de passe : factovia
   - Activer SSH
   - Config Wi-Fi (SSID + mdp)
4. Écriture et vérification OK

Connexion en SSH :

ssh pi@192.168.1.68
mot de passe : walid213

Si vous voulez changez  de mot de passe :

passwd
nouveau mot de passe : …

# Résultat final

- eMMC flashée avec succès ✓

- SSH fonctionnel avec mot de passe sécurisé ✓